ZAŁĄCZNIK NUMER 2

RODZAJE I ZAKRESY CZYSZCZEŃ

# CZYSZCZENIE OKRESOWE ,,O’’

1. Zewnątrz :

-czyszczenie i mycie: ścian pudła do załamania  dachu (łącznie z usunięciem niepożądanych napisów), poręczy, klamek drzwi motylkowych, stopni, jednostronne mycie drzwi automatycznych i motylkowych, szyb i ram okiennych, luster, szyb reflektorów, tablic kierunkowych ( w zimie usuwanie śniegu i lodu ze stopni, kieszeni drzwiowych oraz udrażnianie prowadnic drzwiowych).

2. Wnętrza:

2.1. W kabinach maszynisty, przedziałach pasażerskich, bagażowych i przedsionkach - czysto:

- zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych i klap inspekcyjnych przed zalaniem,

- mycie szyb i ram okiennych,

- mycie i czyszczenie dwustronne drzwi przejściowych, przedziałowych oraz jednostronne drzwi automatycznych i motylkowych,

- mycie: sufitów, ścian, półek, kloszy lamp oświetleniowych, świetlówek i żarówek (w przypadkach lamp bez osłon), stolików,

- opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek oraz wyposażanie w worki foliowe na śmieci,

- mycie i czyszczenie siedzeń wykonanych z plastiku oraz pokrytych dermą,

- usuwanie kurzu z siedzeń i oparć pokrytych tkaniną,  za pomocą urządzenia ssawnego lub innego zgodnie z zaleceniami producenta,

- mycie osłon grzejników,

- czyszczenie grzejników bez osłon,

- czyszczenie przestrzeni za i pod fotelami i ławami,

- zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg (również pod ławami i grzejnikami),

- mycie obudowy kanałów wentylacyjnych silników trakcyjnych,

- usuwanie różnego rodzaju niepożądanych napisów i naklejek z powierzchni twardych i miękkich (oprócz piktogramów i reklam dopuszczonych przez S K M),

- usuwanie brudu i kurzu z nad i spod listew wykończeniowych,

- czyszczenie pozostałych części wyposażenia wagonu,

- usuwanie śmieci z przejść między wagonowych,

- rozpylenie środka zapachowego.

2.2. W przedziałach WC.

- udrożnione rury spustowe kabinach z otwartym obiegiem fekaliów , wyczyszczone i

zdezynfekowane miski klozetowe oraz umywalki,

- mycie: ścian, sufitów, kloszy lamp, drzwi (wewnątrz i na zewnątrz), osłon grzejników,

- opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek,

- wyposażanie śmietniczek w worki foliowe na śmieci,

- usuwanie różnego rodzaju niepożądanych napisów i naklejek,

- czyszczenie armatury sanitarnej,

- czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster,

- rozpylenie środka zapachowego,

- udrożnienie kratek ściekowych,

- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,

- usuwanie brudu ( kurzu,  pyłu) ze wszelkich załamań ( ścian, płyt wewnętrznych) i

zakamarków,

- napełnianie zbiorników wodą,

- wyposażenie w środki higieniczno – sanitarne (papier toaletowy min. 90g. mydło w  płynie luk kostce w zależności od wyposażenia ezt) i zapachowe

## II. CZYSZCZENIE CODZIENNE ,,C’’

1. Zewnątrz:

mycie: ściany czołowej elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z szybą czołową ( lub szybami czołowymi), poręczy, klamek, uchwytów drzwi wejściowych, okien kabiny maszynisty oraz luster, szyb reflektorów i tablic kierunkowych czołowych i bocznych ( w zimie usuwanie śniegu i lodu ze stopni, kieszeni drzwiowych i udrażnianie prowadnic drzwiowych),

2. Wewnątrz

2.1. W kabinach maszynisty, przedziałach pasażerskich, bagażowych i przedsionkach - czysto:

- zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych i klap inspekcyjnych przed zalaniem,

- wycieranie na mokro półek (bagażniki), stolików, poręczy, osłon grzejników, osłon lamp, świetlówek oraz usunięcie miejscowych zabrudzeń ścian,

- mycie szyb i ram okiennych,

- opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek,

- wyposażanie śmietniczek w worki foliowe na śmieci,

- wycieranie na mokro siedzeń plastikowych oraz pokrytych dermą,

- usuwanie kurzu, plam z siedzeń pokrytych tkaniną,

- zamiatanie i mycie podłóg (również pod ławami i grzejnikami) wraz z obudową kanałów wentylacyjnych silników trakcyjnych,

- usuwanie śmieci z przejść między wagonowych,

- rozpylenie środka zapachowego,

- usuwanie brudu (kurzu, pyłu)spod i znad listew maskujących ( wykończeniowych).

2.2. W przedziałach WC:

- udrożnione rury spustowe kabinach z otwartym obiegiem fekaliów, wyczyszczone i zdezynfekowane miski klozetowe oraz umywalki,

- mycie: ścian, sufitów, kloszy lamp, drzwi (wewnątrz i na zewnątrz), osłon grzejników,

- opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek,

- wyposażenie śmietniczek w worki foliowe na śmieci,

- usuwanie różnego rodzaju niepożądanych napisów i naklejek,

- czyszczenie armatury sanitarnej,

- czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster,

- udrożnienie kratek ściekowych,

- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,

- napełnianie zbiorników wodą,

- wyposażenie w środki higieniczno – sanitarne(papier toaletowy min. 90g. mydło w  płynie luk kostce w zależności od wyposażenia ezt)i zapachowe,

- usuwanie brudu (kurzu, pyłu)spod i znad listew maskujących ( wykończeniowych).

### III. Czyszczenie pobieżne ,,P’’

1. Zewnątrz:

mycie: Ściany czołowej elektrycznego zespołu trakcyjnego w tym luster, szyb reflektorów i tablic kierunkowych również bocznych, poręczy, klamek, uchwytów drzwi wejściowych, okien kabiny maszynisty, w zimie dodatkowo usuwanie śniegu i lodu ze stopni, kieszeni drzwiowych oraz udrożnienie prowadnic drzwiowych.

2. Wnętrza

2.1. W kabinach maszynisty, przedziałach pasażerskich, bagażowych i przedsionkach - czysto:

- opróżnianie śmietniczek , wytarcie na mokro ich zewnętrznych ścianek oraz wyposażanie w worki foliowe na śmieci

- sprzątanie śmieci i zamiatanie podłóg (również pod ławkami i grzejnikami)

- wytarcie na mokro skrajnych  przedziałów dla podróżnych z większym bagażem a w zmodernizowanych ezt. przedziałów przyległych do kabiny maszynisty ( jako przedział przyległy do kabiny maszynisty należy rozumieć przestrzeń pomiędzy drzwiami wejściowymi do kabiny maszynisty ( lub przedsionka kierownika pociągu – wraz z tym przedsionkiem) udostępnioną dla podróżnych do pierwszego przedsionka wejściowego do wagonu z drzwiami automatycznymi,

- usunięcie kurzu i zbrudzeń dających się usunąć za pomocą zmiotki lub szmatki (bez ryzyka zamoczenia lub uszkodzenia siedzenia) usuwanie brudu (kurzu, pyłu)spod i znad listew maskujących ( wykończeniowych).

- rozpylenie środka zapachowego

- wyposażenie śmietniczek w worki foliowe na śmieci

2.2. W przedziałach WC

- udrożnione rury spustowe, wyczyszczone i zdezynfekowane miski klozetowe oraz umywalki

- opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek

- wyposażanie śmietniczek w worki foliowe na śmieci

- usuwanie różnego rodzaju niepożądanych napisów i naklejek

- czyszczenie armatury sanitarnej

- czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster

- udrożnienie kratek ściekowych

- napełnianie zbiorników wodą

- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg

- wyposażenie w środki higieniczno-sanitarne (papier toaletowy min. 90g. mydło w  płynie luk kostce w zależności od wyposażenia ezt)i zapachowe

- usuwanie brudu (kurzu, pyłu)spod i znad listew maskujących ( wykończeniowych).

### IV. CZYSZCZENIE SPRZĄTANIE ,,S’’

Usunięcie zanieczyszczeń stałych tj. m.in.: gazety, puszki, butelki, papierki, usunięcie niedopałków papierosów , itp. z wewnątrz e.z.t. wraz z opróżnieniem śmietniczek i wyposażaniem w worki foliowe na śmieci, rozpylenie środka zapachowego zamiatanie skrajnych  przedziałów dla podróżnych z większym bagażem podręcznym oraz w zmodernizowanych ezt. przedziałów przyległych do kabiny maszynisty .

### V. CZYSZCZENIE SPRZĄTANIE ,,S 1’’

Usunięcie zanieczyszczeń stałych tj. m.in.: gazety, puszki, butelki, papierki, oraz usunięcie zanieczyszczeń miejscowych tj. niedopałki papierosów, wymiociny itp.   z wewnątrz e.z.t. wraz z opróżnieniem śmietniczek, wyposażanie śmietniczek w worki foliowe, oraz rozpylanie środka zapachowego, zamiatanie skrajnych  przedziałów dla podróżnych z większym bagażem podręcznym.

W przedziałach WC:

- udrożnione rury spustowe, wyczyszczone i zdezynfekowane miski klozetowe oraz umywalki

- opróżnianie śmietniczek

- wyposażenie śmietniczek w worki foliowe na śmieci

- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg

- wyposażenie w środki zapachowe, higieniczno – sanitarne(papier toaletowy min. 90g. mydło w  płynie luk kostce w zależności od wyposażenia ezt)

Czynności dodatkowe

- Usuwanie graffiti na zewnątrz w m².

- Usuwanie graffiti wewnątrz w m².

- Mycie podłogi.

- Chemiczne czyszczenie siedzeń.

- Napełnianie zbiorników.

- Opróżnianie zbiorników WC.

- Dezynfekcja

- Dezynsekcja

- Deratyzacja

- Czyszczenie okresowe pudła z zewnątrz.

- Usuwanie lodu z kieszeni drzwi i udrożnienie prowadnic drzwiowych.