Załącznik nr 6

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na badania diagnostyczne torów i obiektów srk linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia SKM

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest kontrola okresowa i badania diagnostyczne linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia SKM w zakresie nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem, a także obiektów i urządzeń srk przez okres 3 lat.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w OPZ:

- Linia nr 250 Gdańsk Główny – Rumia – linia kolejowa zarządzana przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. o długości całkowitej wynoszącej 32,664 km położonej pomiędzy przystankiem Gdańskiem Śródmieście a stacją Rumia.

Linia pierwszorzędna, wyłącznie do prowadzenia ruchu pasażerskiego, normalnotorowa, dwutorowa, w całości zelektryfikowana, w standardzie konstrukcyjnym 3 klasy. Maksymalna prędkość: 70 km/h, dopuszczalny nacisk na oś: 221kN, skrajnia typu B. W skład linii kolejowej poza torami głównymi zasadniczymi 501 i 502 wchodzą tory stacyjne na stacjach: Gdańsk Główny, Sopot, Gdynia Główna, Gdynia Chylonia.

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami);

- Badania techniczne – szereg czynności mających na celu zdiagnozowanie stanu technicznego obiektów i urządzeń. Przez pojęcie badanie techniczne rozumie się kontrole okresowe roczne, kontrole okresowe pięcioletnie i badania diagnostyczne

- Kontrola okresowa roczna – czynności diagnostyczne mające na celu określenia stanu technicznego obiektu zgodnie z Art. 62 ust.1 pkt. 1 Prawa Budowlanego;

- Kontrola okresowa pięcioletnia – czynności diagnostyczne mające na celu określenie stanu technicznego obiektu zgodnie z Art. 62 ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego;

- Badania diagnostyczne – dodatkowe badania stanu technicznego obiektów realizowane na podstawie instrukcji wewnętrznych zarządcy infrastruktury PKP SKM i przepisów innych niż Prawo Budowlane;

- Instrukcje wewnętrzne – warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzeń przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. Wykaz instrukcji związanych z kontrolą okresową i diagnostyką znajduje się w punkcie 3 niniejszego opracowania „Wymagania formalne Zamawiającego”.

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace związane z kontrolą okresową i diagnostyką linii kolejowej były zgodne z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”;

- SKMd-1 (D-1) – Instrukcja „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na linii kolejowej” obowiązująca na torach zarządzanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKMd-3 (D-4) – Instrukcja „Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” obowiązująca na torach zarządzanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKMd-4 (D-6) – „Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów” obowiązująca na torach zarządzanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKMd-14 (D-75) – „Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań, oceny stanu torów zarządzanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.”

- SKM e-1 – „Instrukcja  sygnalizacji” obowiązująca  na PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKM e-5 – „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” obowiązująca na PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKM e-7 – „Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” obowiązująca na obiektach zarządzanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKM e-10 – „Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” obowiązująca na PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;

- SKM e-12 – „Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym” obowiązująca na PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;

- WTB e-10 – „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym”

- Obowiązującymi przepisami i normami zawartymi w instrukcjach i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń ( DTR)

- Wymagania Zamawiającego związane z kontrolą okresową i diagnostyką linii

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wykonywania kontroli okresowych i badań diagnostycznych nawierzchni kolejowego i podtorza kolejowego w zakresie i harmonogramem zgodnym z załącznikiem nr 1 - „Coroczny harmonogram kontroli okresowych i badań diagnostycznych nawierzchni kolejowej i podtorza linii nr 250”. Wykaz rozjazdów podlegających badaniom przedstawiono w załączniku nr 2 – „Specyfikacja rozjazdów podlegających badaniom”. W 2018 należy przeprowadzić kontrolę okresową pięcioletnią;

- Wykonywania kontroli okresowych i badań diagnostycznych obiektów oraz urządzeń srk zgodnie z „Harmonogramem diagnostyki obiektów i urządzeń srk” – załącznik nr 3. Szczegółowe zestawienie urządzeń podlegających badaniom na poszczególnych obiektach przedstawiono w załączniku nr 4 – „Wykaz obiektów srk”. „Zestawienie czasookresów badań srk” znajduje się w załączniku nr 5;

- Z poszczególnych badań cząstkowych należy sporządzić protokół badania technicznego w skład którego wejdzie:

  - Podstawa prawna badania;

  - Data badania oraz data sporządzenia protokołu;

  - Zakres badania (oraz opis przebiegu badania w przypadku konieczności);

  - Analiza wyników wraz z wnioskiem.

Właściwie sporządzony protokół będzie podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności. Razem z oryginałem protokołu w formie papierowej należy dostarczyć również protokół w formie edytowalnej do koordynatora Umowy ze strony PKP SKM – protokoły zostaną wykorzystane na cele ewidencji i dalszego planowania harmonogramów usuwania usterek.

- Wykazane usterki należy wpisać w stosowne dzienniki badań i oględzin, a także dokonać wpisów i uzupełnień w metrykach zgodnie z zapisami odpowiednich instrukcji;

- Po zakończeniu wszystkich badań cząstkowych, raz w roku należy dostarczyć do Zamawiającego zbiorczy protokół końcowy, wykonany zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego – na potrzeby dopuszczenia obiektu do dalszej eksploatacji (przydatność do użytkowania).

- W zakres badań technicznych wchodzą zarówno badania diagnostyczne, kontrole okresowe roczne jak również kontrole okresowe pięcioletnie;

- Badania techniczne należy prowadzić przez okres 3 lat – do końca 2019 roku;

- Badania należy prowadzić po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego na piśmie z podaniem terminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w badaniach technicznych.

- Badania muszą być prowadzone przez uprawnionych do tych czynności osób, posiadających stosowane uprawnienia budowlane w myśl przepisów Prawa Budowlanego.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Bezpłatnego wystawienia przepustek do przebywania na terenie PKP SKM na potrzeby realizacji Umowy;

- Przydzielenia nadzoru i udostępnienia dokumentów niezbędnych do Wykonania badań technicznych;

# Inne istotne warunki Zamówienia

- Prace należy realizować zgodnie z harmonogramami (załączniki nr 1 i nr 3) do końca 2019 roku.

- Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Wykonawca.

- Rozliczanie Umowy odbywać się będzie na podstawie comiesięcznego fakturowania częściowego – na podstawie Wykonanych prac. Na potrzeby realizacji Umowy ofertę cenową na prace należy rozbić na części składowe lub przedstawić rozbicie cenowe do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem fakturowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z zalegalizowanych (sprawdzonych przez certyfikowane laboratorium) przyrządów pomiarowych zgodnie z instrukcją SKMd-14, to jest: toromierz, toromierz elektroniczny, suwmiarka, blaszki, strzałkomierz, niwelator i inne przyrządy geodezyjne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu dostawcy usług.

Opracował:

Kamil Długiński