Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na roboty związane z regulacją geometrii torów i rozjazdów znajdujących się na długości linii 250 Gdańsk Główny - Rumia

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są roboty związane z mechaniczną regulacją osi toru w planie i profilu oraz poprawą geometrii rozjazdów wykonane przez wysokowydajną podbijarkę torową wraz z 5% uzupełnieniem tłucznia kolejowego w miejscu prowadzenia prac.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ:

- Regulacja osi toru – nasuwanie toru do żądanego położenia w planie i profilu wraz z zagęszczeniem podsypki przez podbijarkę torową

- Poprawa geometrii rozjazdu - nasuwanie rozjazdu do żądanego położenia w planie i profilu wraz z zagęszczeniem podsypki przez stosowną podbijarkę.

- Podbijarka torowa – maszyna wysokowydajna będąca w stanie przesunąć tor lub rozjazd do wymaganego położenia i poprawnie zagęścić pod nim podsypkę tłuczniową.

- Obsługa geodezyjna – zespół czynności wykonywanych przez uprawnionego geodetę mających na celu poprawne wytyczenie położenia toru w terenie wraz ze sporządzeniem protokołu regulacji osi toru.

- Urządzenia srk – urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, takie jak napędy zwrotnic rozjazdów, liczniki osi, dławiki torowe i inne.

- 5% uzupełnienie tłucznia – równomierne dosypanie tłucznia kolejowego na długości robót związanych z podbijaniem toru w wielkości 5% objętości nominalnej pryzmy tłucznia

- Rz 1:9 300 – Rozjazd zwyczajny, prawy lub lewy, o promieniu R=300 m i skosie 1:9.

- Rkpd 1:9 190 – Rozjazd krzyżowy podwójny o promieniu R = 190 m i skosie 1:9

- Elementy powrotnej sieci trakcyjnej – uszynienia słupów trakcyjnych, łączniki szynowe i inne.

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z poprawą geometrii torów i rozjazdów były zgodne z :

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1)

- Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4

- Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2

- Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11)

- Wymagania Zamawiającego związane z zadaniem regulacji torów i rozjazdów

W ramach zadania w miejscach i terminie zgodnie z punktami 5-7 niniejszego opracowania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Dokonania poprawy geometrii rozjazdów i regulacji osi toru za pomocą podbijarki torowej, zapewniając przy tym obsługę geodezyjną

- 5% uzupełnienia tłucznia w miejscu prowadzenia prac

- Demontażu, a następnie ponownego montażu urządzeń przytorowych innych niż urządzenia srk

- Uzupełnienie elementów powrotnej sieci trakcyjnej.

- Prowadzenie prac podczas nocnych zamknięć torowych, udzielanych operatywnie z uwzględnieniem potrzeb realizacji założonej pracy przewozowej na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Na wniosek Wykonawcy nieodpłatnego udostępniania mu jednego z torów stacyjnych na stacjach Gdynia Cisowa Postojowa, Gdynia Chylonia, Gdyni Głównej, Sopocie lub Gdańsku Głównym (poza dniami rozgrywania meczów na PGE Arena)

- Nieodpłatnego udzielenia nocnych zamknięć torowych (trwających od 4 do 5 godzin w zależności od szlaku) na potrzeby prowadzenia robót

- Nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej linii nr 250 na cele realizacji zadania

- Przydzielenia nadzoru i zapewnienie komisji odbiorowej na swój koszt

- Demontażu i montażu urządzeń związanych z srk

- Regulacji sieci trakcyjnej

- Lokalizacje i rodzaje rozjazdów do podbicia

Przewidziane do regulacji rozjazdy z wyszczególnieniem ich rodzaju i lokalizacji zawarto w tabeli poniżej:

| Numer rozjazdu | Rodzaj Rozjazdu | Podrozjezdnice | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rkpd 1:9 190 | Drewniane | Gdynia Chylonia |
| 32 | Rz 1:9 300 | Drewniane |  |
| 33 | Rz 1:9 190 | Drewniane |  |
| 34 | Rz 1:9 190 | Drewniane |  |
| 41 | Rz 1:9 190 | Drewniane |  |
| 32 | Rkpd 1:9 190 | Drewniane | Gdynia Główna |
| 36 | Rz 1:9 300 | Drewniane |  |
| 98 | Rz 1:9 500 | Betonowe |  |

- Lokalizacje i długości odcinków toru przewidzanych do regulacji

Przewidziane do regulacji odcinki torów z wyszczególnieniem ich lokalizacji i długości zawarto w tabeli poniżej:

| Kilometracja | Długość odcinka [m] |  | Podkłady | Przybliżona lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tor 501 | Tor 502 |  |  |  |
| 0,400-0,800 | 400 | - | Drewniane | Gdańsk Główny | Nasuwanie do 7cm |
| 0,600-0,950 | - | 350 | Betonowe | Gdańsk Stocznia | Nasuwanie do 4cm |
| 6,800-7,200 | 400 | - | Drewniane | Gdańsk Przymorze | Dosuwanie do peronu |
| 13,000-13,200 | 200 | - | Betonowe | Sopot Kam. Potok | Nasuwanie do 4cm |
| 18,900-19,200 | 300 | - | Betonowe | Gdynia Wzgórze | Nasuwanie do 10cm |
| 22,000-22,300 | - | 300 | Drewniane | Gdynia Stocznia | - |
| 23,400-23,650 | - | 250 | Drewniane/ betonowe | Gdynia Grabówek | - |
| ŁR 32-33 | - | 40 | Drewniane | Gdynia Chylonia | Podbić razem z rozjazdami |
| 27,750-28,250 | 500 | - | Betonowe | Gdynia Cisowa | - |
| Suma: | 1800 | 940 |  |  |  |

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie do dnia 31 grudnia 2015 r.