Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Zadania „poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizacje systemu audio-wizualnej informacji pasażerskiej na linii 250”

# Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) na stacji Gdańsk Główny – peron 4 i peron 5.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ:

  - DCS – Dyspozytorskie Centrum Sterowania

  - DSIP – Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej

  - Centrum – Centrum Sterowania w Gdańsku – nastawnia 4 peron

  - KS-P-SIP – Centralny Serwer Podstawowy SIP w DCS;

  - KS-R-SIP – Centralny Serwer Rezerwowy SIP w DCS;

  - KSO-SIP – Konsola Sterowania Systemu ZSIP w DCS;

  - SIS – serwer Info/SOS w DCS;

  - RA – rejestrator audio w DCS;

  - KW1-SIP – serwer stacyjny SIP w szafach aparaturowych ZSIP;

  - Dostawa – zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych mających na celu dostarczenie urządzeń wchodzących w skład systemu w określonym terminie.

  - Instalacja – zespół działań i czynności zapewniających rozmieszczenie, zamocowanie przytwierdzenie urządzeń i komponentów w określonym miejscu zgodnym z wymaganiami

  - Uruchomienie – zespół działań i czynności technicznych zapewniających uzyskanie efektów oczekiwanych przez zamawiającego.

# Wymagania formalne Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z dostawą, instalacja i uruchomieniem urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) odbyło się zgodnie z:

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

# Wymagania ogólne Zamawiającego.

- Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- Wykonanie dostaw, prac instalacyjnych i uruchomieniowych.

- Wykonanie prac dotyczących ciągów energetycznych i teletechnicznych z wyprowadzeniem ich zakończeń na obiekty liniowe i stacyjne (szafy teletechniczne, wiaty peronowe 
z elementami wsporczymi wyświetlaczy i elementy mocujące wyświetlacze w tunelu)

- Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń systemu Dynamicznej  Informacji Pasażerskiej oraz integracją z obecnie pracującym systemem  ZSIP na linii 250 SKM

- Szkolenie personelu z obsługi ZSIP w zakresie umożliwiającym pracownikom Zamawiającego swobodne korzystanie z wszystkich funkcji oferowanych przez systemy informacji pasażerskiej.

- System DSIP powinien prezentować pasażerom oczekującym na peronie aktualną informację 
o czasach odjazdu pojazdów kolejowych ze stacji Gdańsk Główny zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i bieżącą sytuacją ruchową.

- System DSIP powinien zapewniać możliwość:

- Prezentowania/wygłaszania informacji głosowej i tekstowej dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim; system powinien mieć zapewnioną możliwość rozbudowy prezentacji/wygłaszania informacji o kolejne języki bez konieczność przebudowy;

- Połączenia z innymi istniejącym systemem informacji pasażerskiej na linii 250 SKM;

- Udostępniania danych (w trybie „tylko do odczytu”) w sposób otwarty dla innych potencjalnych użytkowników, takich jak urzędy, centra handlowe, ZKM itp.

- W ramach zamówienia Wykonawca własnym kosztem i staraniem dostarczy, zainstaluje i uruchomi następujące urządzenia / systemy wchodzące w skład systemu DSIP :

  - system dynamicznej informacji pasażerskiej

  - system rozgłoszeniowy

  - system sygnalizacji czasu

- Do realizacji usług transmisji danych i głosu, system powinien wykorzystywać infrastrukturę światłowodową Spółki.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. dostawy.

- W ramach zamówienia Wykonawca własnym kosztem i staraniem dostarczy w dwóch etapach następujące urządzenia :

Etap pierwszy:

  - Zarządzające :

    - Aplikacja informatyczna integrująca nowo instalowane urządzenia systemu  (DSIP) 
z już pracującymi urządzenia informacji pasażerskiej na linii 250 SKM.

  - Sterujące :

    - Szafę teletechniczną 42U szer. 2x19” wraz z klimatyzacją

    - Konsola wraz z aplikacją informatyczną, umożliwiającą korygowanie na bieżąco aktualnej sytuacji ruchowej na linii 250 SKM i zarządzającą pracą urządzeń systemu (DSIP),

    - Moduł rozgłoszeniowy

    - Moduł generujący komunikaty głosowe

    - Moduł zasilania gwarantowanego

    - Panel dystrybucji zasilania

    - Moduł transmisji lokalnej

  - Wykonawcze – instalowane na peronie 4 i 5 :

    - 4 tablice informacji peronowej wykonanej w technologii LCD

Etap drugi:

  - Wykonawcze – instalowane w rejonie peronów 4 i 5 :

    - 3 tablice tunelowe wykonane w technologii LCD

    - 1 tablicę informacji zbiorczej wykonanej w technologii LED

    - 2 zegary analogowe dwustronne zgodne z obowiązującym wzorem na linii 250 SKM

    - 10 szt. głośników na lokalizację.

- Poszczególne komponenty wchodzące w skład systemu (DSIP) powinny charakteryzować się pełną autonomią w zakresie działania i odporności na awarie.

- Każdy z komponentów wchodzący w skład systemu (DSIP) powinien zapewniać funkcje umożliwiające jego efektywne zarządzanie i utrzymanie oraz powinien umożliwić ewentualną rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych komponentów bądź uzupełnienie o nowe funkcje.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. instalacji i lokalizacji urządzeń

- W ramach zamówienia Wykonawca własnym kosztem i staraniem zainstaluje  w dwóch etapach następujące urządzenia :

Etap pierwszy

  - Zarządzające – instalowane w Centrum w Gdańsku, w skład których wchodzi:

- Konsola wraz z aplikacją informatyczną, umożliwiającą korygowanie na bieżąco aktualnej sytuacji ruchowej na linii 250 SKM i zarządzającą pracą urządzeń systemu (DSIP),

  - Sterujące – instalowane w szafie teletechnicznej z klimatyzacją w Centrum 
           w Gdańsku Głównym – w skład których wchodzi:

- Konsola wraz z aplikacją informatyczną zarządzającą pracą urządzeń systemu (DSIP)

- Moduł rozgłoszeniowy

- Moduł generujący komunikaty głosowe

- Moduł zasilania gwarantowanego

- Panel dystrybucji zasilania

- Moduł transmisji lokalnej

  - Wykonawcze – instalowane na peronie 4 i 5 :

- po dwie jednostronne tablice  informacyjne LCD

Etap drugi

- po 10 sztuk głośników na lokalizację

- po jednym zegarze analogowym dwustronnym

- przy wyjściu z tunelu na  peron 4 montaż  jednej tablicy  informacyjnej LCD oraz strzałki LED odjazdu pociągu

- przy wyjściu z tunelu na peron 5 montaż jednej tablicy informacyjnej LCD oraz strzałki LED odjazdu pociągu

- w tunelu przy kasach biletowych SKM jednej tablicy zbiorczej

- na placu pomiędzy peronami 4 i 5 tablicy zewnętrznej informacyjnej LED

- Od szafy teletechnicznej należy ułożyć okablowanie odpowiedzialne za zasilanie oraz sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na peronach SKM i w tunelu.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. uruchomienia

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z uruchomieniem urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie zakłócały pracy obecnie pracującego systemu ZSIP.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. oprogramowania

- System (DSIP) zainstalowany na peronie 4 i 5 Gdańsk Główny będzie integralną częścią ZSIP 
i musi wykorzystywać infrastrukturę serwerową w Centrum „GG-SKM” , „G-SKM” 
i infrastrukturę światłowodową.

- System (DSIP) powinien zapewniać możliwość bezproblemowej współpracy z obecnie pracującym na linii 250 SKM - systemem ZSIP.

- System (DSIP) musi umożliwiać automatyczne, bezobsługowe wyświetlanie na tablicach LCD 
 i LED dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

- System (DSIP) powinien zapewniać możliwość:

- Prezentowania/wygłaszania informacji głosowej i tekstowej dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim; system powinien mieć zapewnioną możliwość rozbudowy prezentacji/wygłaszania informacji o kolejne języki bez konieczność przebudowy;

- Połączenia z innym istniejącym systemem informacji pasażerskiej na linii 250 SKM;

- Udostępniania danych (w trybie „tylko do odczytu”) w sposób otwarty dla innych potencjalnych użytkowników, takich jak urzędy, centra handlowe, ZKM itp.

- System (DSIP) powinien komunikować się na poziomie istniejących centrów Dyspozytorskich „GG-SKM” i „G-SKM” w ramach wspólnego systemu zarządzania, przy czym ich integracja powinna być zapewniona dzięki korzystaniu ze wspólnych informacji, wspólnych zasobów transmisji danych oraz dzięki zastosowaniu otwartych, ogólnodostępnych i udokumentowanych protokołów komunikacyjnych.

- System (DSIP) powinien opierać się na standardowych rozwiązaniach w zakresie sprzętu informatycznego, standardowych protokołach komunikacyjnych i powszechnie użytkowanych 
w zakresie oprogramowania – pozwalających na komunikację pomiędzy podsystemami 
w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych.

- System (DSIP) powinien mieć zapewniony moduł automatycznego powiadamiania o usterkach 
i awariach poszczególnych elementów składowych ( np. uszkodzenie szafy teletechnicznej, tablic informacyjnych itp.)

- Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt komputerowy i serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, z uwzględnieniem licencji serwerowych 
i licencji na użytkowanie.

- Wszystkie tablice informacji pasażerskiej powinny być wyposażone we własne komputery przetwarzające informacje uzyskane z Centrum za pośrednictwem łącza światłowodowego.

- System musi  zapewniać ustawianie „daty” „godziny” „minuty” „relacji” „stacji docelowej” wyświetlania komunikatów.

- System musi zapewnić cykliczne wyświetlanie komunikatów.

- Dla właściwego oszacowania czasu przejazdu System powinien być przygotowany aby wykorzystać następujące dane:

- Dane rozkładowe z aplikacji internetowej

- Dane położenia pociągu z systemu SRK

- Dane z systemu RFID po jego uruchomieniu

- System powinien zapewnić uruchamianie diagnostyki konkretnej tablicy na stanowisku operatora.

- Wszystkie operacje wykonywane w systemie przez użytkowników muszą być zapisywane wraz 
z informacją o tym, kiedy i co wykonywał dany użytkownik.

- System pobierając dane rozkładowe będzie automatycznie aktualizował i uzupełniał dane, tak aby informacje o rozkładzie jazdy prezentowane na tablicach były aktualne.

- Obowiązujący rozkład jazdy będzie przesyłany do każdej tablicy z Centrum.

- Uszkodzenie bądź brak komunikacji jednej z tablic nie może powodować zakłóceń w pracy pozostałych tablic.

# 9.     Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Zamówienia w terminie 8 tygodni liczonym od czasu podpisania umowy.

10.    Warunki płatności.

Etap pierwszy -  70%

Etap drugi      -  30%

11.     Wymagania wobec Wykonawcy – dot. serwisowania i szkolenia

- Po zakończeniu Usługi Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla zabudowanych urządzeń w wersji elektronicznej oraz w 3 egzemplarzach papierowych. Dokumentacja elektroniczna powinna być przedstawiona w formatach umożliwiających jej przeglądanie przy użyciu standardowego oprogramowania.

- Wykonawca zapewni pełny serwis na własny koszt dla montowanych przez siebie urządzeń i systemu DSIP w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Usługa utrzymania oraz usuwania usterek i awarii urządzeń i oprogramowania w ww. okresie dla systemu DSIP, obejmuje reagowanie na zgłoszone awarie.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki wynosi 1 godzinę liczoną od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wstępne rozpoznanie uszkodzeń oraz przygotować ekipę serwisową.

Wykonawca zobowiązuje się dotrzeć do obiektu (posterunku ruchu) i usunąć awarię 
w ciągu:

- 6 godzin - gdy zgłoszenie nastąpi w dni robocze w godzinach  7.00 - 16.00,

- 12 godzin - gdy zgłoszenie nastąpi w dni robocze w godzinach 16.00 - 7.00 oraz 
w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).

- Wykonawca zapewni na czas naprawy części zamienne, w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie systemu. Jeżeli szacowany koszt naprawy przekroczy 50% wartości nowej części, dana część podlegać będzie wymianie, a nie naprawie. Naprawa lub wymiana części wymaga uzgodnienia z Zamawiającym (m.in. co do jej zakresu, sposobu, kosztów) i jest odpłatna. 
Na naprawione lub wymienione części Wykonawca udziela odpowiednio 6 (naprawa) i 12 (wymiana) miesięcy gwarancji, licząc od daty zakończenia naprawy lub montażu, jeżeli upłynął już okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie:

  - Obsługi systemu DSIP – szkolenie powinno zakończyć się przed uruchomieniem systemu.

  - Obsługi technicznej (eksploatacji, utrzymania) - szkolenie powinno zakończyć się 
po uruchomieniu urządzeń.