Gdynia, dnia 07.11.2016

SKMEE3c.6220.07.2.16

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymagania dotyczące napędu i układu sterowania drzwi wejściowych automatycznych w pojazdach typu EN57 i EN71.

- Zastosować nowoczesny napęd pneumatyczny drzwi dwuskrzydłowych przesuwnych (kiesze-niowych) zgodny z aktualną normą PN-EN 14752.

- Konstrukcja napędu powinna umożliwić jego zastosowanie w miejsce starych mechanizmów bez konieczności znacznego ingerowania w konstrukcję pojazdu oraz wykorzystanie starych płatów drzwiowych.

- Napęd wyposażony w blokadę ryglującą drzwi podczas jazdy.

- Zamontować przyciski indywidualnego otwierania drzwi wewnątrz oraz na zewnątrz wagonu. Drzwi na pomoście z rampą dla inwalidów wyposażyć w dodatkowe przyciski inwalidy od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej wagonu.

- Otwarcie drzwi sygnalizowane na ekranie terminala operatorskiego w kabinie maszynisty 
z podaniem lokalizacji otwartych drzwi.

- Możliwość centralnego i indywidualnego otwierania drzwi.

- Indywidualne otwarcie drzwi tylko po nadaniu uprawnień przez maszynistę dla wybranej strony EZT.

- W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlone na zielono.

- Zamontować mechanizm awaryjnego otwierania drzwi wewnątrz wagonu przy każdych drzwiach.

- Awaryjne otwarcie drzwi sygnalizowane na ekranie terminala operatorskiego w kabinie maszynisty z podaniem lokalizacji awaryjnie otwartych drzwi.

- W przypadku awaryjnego otwarcia drzwi napęd pneumatyczny odpowietrza się umożliwiając otwarcie drzwi siłą mięśni.

- Niezamknięte drzwi uniemożliwiają jazdę EZT.

- Zamykanie drzwi poprzedzone pulsacyjnym ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym. Sygnał ostrzegawczy aktywny do momentu zamknięcia drzwi.

- Samoczynne zamykanie drzwi po czasie 5 sekund. Możliwość ustawienia innej zwłoki czasowej.

- W przypadku napotkania przeszkody podczas otwierania lub zamykania drzwi zmieniają kierunek ruchu (tzw. praca rewersyjna). Zadziałanie rewersu przy sile nacisku drzwi na przeszkodę nie większej niż 150 N.

- Zamontować czujniki ruchu wykrywające potok pasażerów i uniemożliwiające zamknięcie się drzwi.

- Każdy płat posiada niezależny napęd zapewniający pełen docisk w stanie zamknięcia i otwarcia.

- W przypadku awarii drzwi możliwość odcięcia oraz zablokowania w stanie zamknięcia uszkodzonych drzwi przy pomocy klucza konduktorskiego. (Załączenie blokady konduktorskiej).

- Użycie blokady konduktorskiej sygnalizowane na ekranie terminala operatorskiego w kabinie maszynisty z podaniem lokalizacji zablokowanych drzwi.

- W przypadku awarii zasilania (instalacji elektrycznej lub pneumatycznej) drzwi pozostają zamknięte.

Wymagania dotyczące terminali operatorskich w kabinach maszynisty.

- Możliwość izolacji łączników krańcowych płatów wybranych drzwi z poziomu terminala operatorskiego w kabinie maszynisty.

- Diagnostyka sterowników drzwi z poziomu terminala operatorskiego w kabinie maszynisty.

- Terminal operatorski w kabinach maszynisty wyposażony w kolorowy ekran dotykowy i interfejs CAN.

- Wyświetlania na ekranie terminala stanu drzwi EZT w trakcji wielokrotnej. Do trzech EN57 lub dwóch EN57 i jednego EN71. Możliwość dotyczy tylko EZT wyposażonych w opisywany system.

- Systemu wizualizacji umożliwiający dodania diagnostyki i sterowania innymi systemami pokładowymi ezt. Np. wyłącznik szybki, ogrzewanie, klimatyzacja itp.

Wymagania dotyczące sterowników drzwi.

- Algorytm pracy drzwi i sposób sterowania drzwiami zgodny z zastosowanym w zmodernizowanych ezt EN57 AKM

- Sterowanie napędem drzwi przy pomocy sterownika programowalnego wyposażonego w interfejs CAN.

- Parametryzacja i diagnostyka sterowników drzwi przy pomocy przenośnego panelu diagnostycznego.

-  Sterownik drzwi zgodny z aktualną normą PN-EN 50155:2007 co najmniej w podanym zakresie: 	1) pkt. 12.2.2

2) pkt. 12.2.3

3) pkt. 12.2.4

4) pkt. 12.2.5

5) pkt. 12.2.7 wraz z podpunktami

6) pkt. 12.2.8 wraz z podpunktami

7) pkt. 12.2.9 wraz z podpunktami

8) pkt. 12.2.11

- Temperatura otoczenia dla sterownika wg kategorii T3 wg PN-EN 50155:2007

- Zgodność z normą PN-EN 50155 poparta raportem zawierającym wyniki badań lub certyfikatem.

Informacje dodatkowe.

Nowo zamontowany system napędu i układu sterowania drzwi wejściowych automatycznych musi:

- współpracować z tradycyjnym systemem napędnym drzwi automatycznych zamontowanym na EZT typu EN57, EN71 w zakresie otwierania i zamykania drzwi;

- posiadać pełną funkcjonalną kompatybilność z zamontowanym już systemem napędnym drzwi automatycznych zamontowanych na ezt typu EN71-039 oraz EN57-973

Harmonogram dostaw.

2017 rok dla EN57 (7 pojazdów) - tydzień 11, 13, 14, 18, 22, 29, 50 po jednym komplecie,

2017 rok dla EN71 (1 pojazd) – tydzień 22 jeden komplet.

Szacunkowy termin dostawy napędów wraz z układem sterowania drzwi wejściowych automatycznych w pojazdach typu EN57 i EN71 na 2018 rok zostanie określony w IV kwartale 2017 roku.