Załącznik NR III „Opis przedmiotu zamówienia”

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 z podniesieniem funkcjonalności EZT typu EN 57SKM nr 768, 1116, 1089, 1094

# Zakres obsługi technicznej poziomu utrzymania P4

  - Obsługę techniczną poziomu utrzymania P4 wykonać wg:

    - dokumentacji systemu utrzymania EZT EN 57SKM nr SKM/DSU/02/2014.

    - WTWiO.

    - DTR podzespołów zabudowanych w EZT EN 57SKM – nie dotyczy podzespołów wymienianych na inny typ z uwzględnieniem poniższego opisu technicznego.

    - Dokumentacji konstrukcyjnej EN 57SKM

    - Dokumentacji konstrukcyjnej EN 57

    - DTR EN 57

  - W przypadku  zmiany typu EZT w wyniku podniesienia funkcjonalności obowiązuje dokumentacja i karty pomiarowe dla EZT nowego typu przewidziane dla tego typu w DSU, WTWiO i DTR.

  - Wymiana elementów wyposażenia wnętrza:

    - Wymienić tapicerkę siedzeń na nową o wzorze wskazanym przez Zamawiającego, uzupełnić brakujące pojedyncze siedzenia rozkładane.

    - Pomalować stelaże siedzeń oraz inne elementy metalowe zabezpieczane malaturą, kolorystyka podana w punkcie 2.8

    - Wymienić wykładzinę podłogową na nową, kolorystyka podana w punkcie 2.8.

    - Wymienić ażurowe, blaszane osłony grzejników na krótkie segmenty ze stali nierdzewnej, które umożliwiają łatwy dostęp w eksploatacji bez potrzeby demontażu siedzeń i zabezpieczają przed wysoką temperaturą – rozwiązanie uzgodnić z Zamawiającym.

    - Wymienić pojedyncze uszkodzone elementy okien opuszczanych typu RAWAG (do 6 sztuk w wagonie).

    - Wymienić uszkodzone uszczelnienia drzwi automatycznych.

    - Zamontować brakujące anemostaty.

    - Zamontować brakujące maskownice łączeń laminatów i ich krawędzi.

    - Wymienić końcowe blokady kulowe w drzwiach między-wagonowych na typ utrzymujący drzwi w trakcie pokonywania przez pojazd łuków z maksymalnym pochyleniem.

    - Uzupełnić brakujące pasy dla wózków i oparcia dla wózków

    - Uzupełnić brakujące elementy poręczy podsufitowych oraz zamontować chwytki dla pasażerów stojących – po 6 na każdą poręcz w kształcie litery „U”.

    - Wymienić wszystkie czujniki ruchu na nowe, nowy typ musi charakteryzować się dużą odpornością przed dewastacją – typ i sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym.

    - Uzupełnić sygnalizatory świetlno-akustyczne na nowe o dużej odporności przed dewastacją, które spełniają obowiązujące normy i są dobrze widoczne i słyszalne z obydwu stron drzwi.

    - Wymienić wszystkie zewnętrzne przyciski indywidualnego otwierania drzwi na nowe o następujących parametrach:

- Montaż na blasze nierdzewnej.

- W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono oraz sygnał akustyczny dla osób niewidomych.

- Przemieszczenie przy nacisku 0,4 mm.

- Temperatura pracy od -40 do 80 stopni Celsjusza.

- Przycisk powinien posiadać stopień ochrony – część frontowa IP67, część tylna IP60 - zabezpieczenie elektroniki przed wilgocią oraz przed zmianą polaryzacji.

    - Odnowić wyposażenie kabin WC:

- Wymienić dozownik mydła na dozownik ze stali nierdzewnej

- Zamontować przewijak dla niemowląt

- Wymienić deski sedesowe na nowe z grubego, wysoko-udarowego tworzywa

- Zlikwidować uchwyt na ręczniki papierowe i zastąpić suszarką do rąk ze stali zmatowionej, automatycznie włączaną, o parametrach nie niższych niż: wydajność skuteczna 5,5 m³/min, prędkość powietrza wylotowego 100km/h

- Wymienić uszkodzone lustra

- Pod miską ustępową zaizolować podłogę i następnie zamontować w tym miejscu wannę z tworzywa sztucznego, wyposażoną w odpływ do spływu centralnego kabiny WC. Wanna musi zapewniać szczelną ochronę podłogi pod miską ustępową w przypadku nieszczelności obwodu hydraulicznego.

- Wymienić dysze spłukujące miski ustępowej

- Uzupełnić klapy rewizyjne o schematy instalacji wodnej i opis funkcji sterownika SEMVAC

- Wymienić wentylatory nadmuchu ciepłego powietrza do automatyki muszli ustępowej

- Zaizolować i zainstalować taśmy oporowe ogrzewające elektrozawory, rury wodne oraz rury odpływu fekali do zbiornika

- Wymienić przycisk SOS i reset SOS

  - Wymiana i odnowienie wyposażenia kabiny maszynisty

    - Pomalować elementy pulpitu i narożniki ścian oraz rozdzielni, uzupełnić lub zmodyfikować opisy.

    - Wymienić zużyte elementy regulacji pozycji foteli oraz siedzeń rozkładanych jak również tapicerkę na wzór wskazany poniżej przez Zamawiającego.

    - Uzupełnić brakujące kratki wentylacyjne.

    - W EZT EN 57 nr 1089 i 1094 zwiększyć przekrój czerpni i wylotów powietrza klimatyzatorów kabinowych.

    - Wymienić spiro rury nagrzewnic kabinowych na rury z tworzywa przystosowane do wysokich temperatur.

    - Wymienić uszczelnienia drzwi.

    - Wymienić oświetlenie pulpitu, elementy świetlne sygnalizacyjne na LED

    - Wymienić uszkodzone rolety

    - Wymienić uszkodzone zamki i wszystkie zamknięcia typu klucz konduktorski na nowe

  - Odnowienie pudeł wagonów

    - Usunąć metalowe rynienki

    - Wymienić gumowe „wałki” między-wagonowe.

    - Nad oknami bocznymi kabiny maszynisty i wszystkimi drzwiami bocznymi (z zapasem 20 cm po obu stronach) zamontować rynienki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

    - Usunąć ogniska korozji i zabezpieczyć przed malowaniem.

    - Wykonać malaturę na pudłach EZT wg dotychczasowego schematu i w systemie bazowym, technologia położenia warstw „mokra na mokrą”. System malarski w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonać nowe opisy, ostrzeżenia, piktogramy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Wykonać oznaczenia na pudłach wagonów – uzgodnić z Zamawiającym.

    - Wymienić uszkodzoną szybę czołową w EN 57SKM-1116 oraz 768, szyby dostarczy Zamawiający.

    - Wymienić lustra boczne maszynisty

  - Sprzęgi międzywagonowe Zek po wykonanej obsłudze technicznej P4 dostarczy Zamawiający

Pasowanie czopów sprzęgów wykonuje Wykonawca.

  - Obsługa techniczna P4 układu hamulcowego

    - Wykonawca zdemontuje tablice hamulcowe podwoziowe, tablice hamulcowe kabinowe, nastawniki jazdy, urządzenia ważące, dźwignie hamulców bezpieczeństwa i zleci naprawę tych podzespołów producentowi urządzeń.

    - Układ mechaniczny układu hamulcowego podlega obsłudze technicznej poziomu P4 wg DSU jak również dokumentacji konstrukcyjnej i DTR EN 57 opracowanej przez Pafawag Wrocław.

  - wymiana napędów drzwiowych na nowe o następujących elementach składowych (na 1 EZT) i parametrach:

- siłowniki napędowe płatów drzwi

- siłownik blokady drzwi

- kontaktronowe czujniki położenia drzwi

- indukcyjne czujniki położenia rygli blokad

- prowadnice z wózkami

- elementy mocujące napęd do ramy pojazdu i płatów drzwi

- mechanizm blokady konduktorskiej

- cięgło awaryjnego otwierania do zabudowy wewnątrz pojazdu

- zespół przygotowania powietrza z zaworem odcinająco spustowym

- zintegrowany sterownik programowalny

- obustronny rewers z regulowaną siłą zadziałania

- niezależna regulacja prędkości przesuwu płatów drzwi

- niezależne sterowanie płatami drzwi

- sterowanie poprzez magistralę CAN

- sygnalizacja stanu każdych drzwi na panelu maszynisty

- funkcje diagnostyki

- liczniki zdarzeń (ilość cykli, rewersów, czas pracy itp.)

- zgodność z normą PN-EN 14752 oraz PN-EN 50155

- sterownik wyposażony w gniazda Wago typ 231 oraz przyłącza do przewodów pneumatycznych 6/4

- CANopen gateway/repeater – 3 szt.

- współpraca ze sterownikami lokalnymi drzwi

- sterowanie drzwiami za pośrednictwem pulpitu maszynisty

- izolacja drzwi i załączenie jazdy awaryjnej

- izolacja pracy łączników krańcowych wybranych drzwi

- sygnalizacja stanu oraz sterowanie drzwiami w trakcji wielokrotnej do 3 ezt

- możliwość rozbudowy systemu o sterowanie innymi systemami

- Przekaźnik 24VDC zielonej pętli – 12 szt.

- Przekaźnik 24VDC syg. 5 km/h – 12 szt.

- Przekaźnik 24VDC ster. drzwi 110V – 10 szt.

- Przekaźnik 110VDC ster. drzwi 110V – 4 szt.

- Podstawka do przekaźnika – 38 szt.

- Fotokomórka + przewód łączeniowy, odbłyśnik, obudowa – 12 szt.

- Zabezpieczenie 10A

- Sygnalizacja zamykania drzwi LED + przetwornik dźwięku

- Kable CAN przewód/D SUB 9 (sterowniki drzwi i kabinowe)

- Kable CAN 3m przewód/D SUB 9 (do złącz Harting) – 2 szt.

- Złączki listwowe z okablowaniem sterowników drzwi – 12 szt.

- Złączki listwowe z okablowaniem sterowników kabinowych – 2 szt.

  - Wymienić wszystkie stoliki podokienne na nowe w kolorze RAL5021

# Zakres podniesienia funkcjonalności

  - Podniesienie funkcjonalności sprzęgów czołowych

    - Podniesienie funkcjonalności sprzęgów czołowych typu Zea, zapewniając połączenie mechaniczne, elektryczne (kompatybilne z EN 57AKM eksploatowanymi przez Zamawiającego - wszystkie przewody elektryczne wielokrotne, magistrale, Ethernet itp.) oraz pneumatyczne dwóch EZT.

    - Podniesienie funkcjonalności sprzęgów wg rys. nr 11-78060, zgodnie z dopuszczeniem UTK z dnia 6 kwietnia 2006 roku, nr T/2006/0815/EL, uzupełnionym pismem 19 maja 2009 roku (TTZ-612-305/JO/09) w sprawie skorygowania numeru rysunku i nazwy typu, podpisanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o modyfikację części elektrycznej w celu umożliwienia zastosowania styków typu męski/żeński.

    - W wyniku przebudowy musi nastąpić przywrócenie wymiarów konstrukcyjnych.

    - Przebudowa sprzęgów czołowych obejmuje wymianę obecnych materiałów na nowe o wyższej wytrzymałości na zużycie. Po naprawie sprzęgi poddać badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie i ściskanie na stanowisku pomiarowym.

    - Sprzęg elektryczny poruszający się liniowo po prowadnicach, napęd za pośrednictwem siłownika pneumatycznego.

    - Styki męski/żeński Ø4 złocone dla sygnałów w przewodach ekranowanych.

    - Styki męski/żeński Ø4 srebrzone dla sygnałów w przewodach pojedynczych.

    - Styki męski/żeński współosiowe (ekranowane) do transmisji danych 100 Mbit/s.

    - Wszystkie styki z możliwością wymiany od frontu bez konieczności ingerencji w sprzęg elektryczny, podłączenie sprzęgu elektrycznego („klawiatury”) z EZT poprzez złącze hermetyczne zapewniające stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi – IP65.

    - System z redundancją połączeń.

  - Zestawy kołowe

    - Wymienić obecne zestawy kołowe napędowe na nowe, o osiach dostosowanych do sprzęgieł nowych przekładni dwustopniowych. Stare zestawy kołowe napędowe zostają zwrócone Zamawiającemu.

    - Wymiana obręczy zestawów kołowych tocznych w EN 57SKM-768.

  - Modyfikacja układu napędowego

    - Wymienić obecne silniki prądu stałego na nowe silniki asynchroniczne o danych znamionowych przedstawionych poniżej. Silniki zamontować w ramie wózka za pośrednictwem elementów metalowo – gumowych. Moment obrotowy z silnika przenoszony na wał zestawu kołowego za pośrednictwem dwustopniowej przekładni zębatej i sprzęgła metalowo-gumowego o parametrach przedstawionych poniżej.

Wykonawca przekaże dokumentację konstrukcyjną i obliczenia wspornika zawieszenia silnika w wózku jezdnym.

    - Wymagane parametry techniczne nowego silnika asynchronicznego:

- Napięcie znamionowe 		3 x 2 340 V AC

- Moc znamionowa			250 kW

- Rodzaj pracy			S1

- Prąd znamionowy 		78 A

- Obroty znamionowe		1 500 min-1

- Obroty maksymalne		4 075 min-1

- cos φ - współczynnik mocy	0,82

- Częstotliwość			50,6 Hz

- Ilość biegunów			4

- Ilość faz				3

- Klasa temperatury izolacji	200

- Stopień ochrony i chłodzenie	IP20 / IC17

- Ciężar silnika			825 kg ±5 %

    - Wymagane parametry techniczne nowej przekładni dwustopniowej:

- Typ - dwustopniowa czołowa z uzębieniem skośnym

- Sposób sterowania skrzynią biegów - przekładnia posiada przekładnię stałą

- Smarowanie przekładni - olejem przekładniowym w obudowie rozpryskując przy zanurzeniu kół zębatych olej.

- Chłodzenie skrzyni biegów - naturalne,  po powierzchni obudowy skrzyni biegów

- Masa przekładni bez oleju	530 kg ± 5 %

- Masa sprzęgła wejściowego	23 kg

- Masa sprzęgła wyjściowego	106 kg

- Liczba stopni przekładni		2

- Stosunek przekładni						5,42

- Stale przenoszona moc Pn przy n1znam. 		250 kW przy 1 500 min-1

- Maksymalne obroty wejściowe n1maks.				4 075 min-1

- Maksymalny moment początkowy, a hamujący Mk1maks.	3 000 Nm

- Ilość oleju								ok. 9,5 dm3

    - Wymienić wentylatory silników trakcyjnych na wentylatory o odpowiedniej wydajności nadmuchu powietrza, przedstawić stosowne obliczenia.

    - Zastosować hermetyczne złącza trójfazowe WN o stopniu ochrony min. IP65 do kabli silników trakcyjnych, zainstalowane pod podłogą wagonów w odległości nie większej niż 1 m od silników.

  - Modyfikacja obwodu głównego WN zasilania napędu

    - Wymiana wyłączników głównych na nowe magneto-wydmuchowe lub próżniowe o mocy wyłączania dostosowanej do mocy układu napędowego

    - Wymiana przekształtnika DC/DC na 2 falowniki trakcyjne w technologii IGBT z układem rekuperacji energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

    - Wymiana dławików trakcyjnych

    - Wymiana rezystorów hamowania

    - Wymiana rozdzielni RWN na nową z uszynieniem i multiplikatorem

    - Wymiana aparatury WN i zabezpieczeń

    - Zamawiający dostarczy przetwornicę napięcia (na każdy ezt) w celu zapewnienia odpowiedniej mocy dla zasilania obwodów pomocniczych. Rozwiązanie techniczne zostanie wzajemnie uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku braku potrzeby wykorzystania obecnych przetwornic typu PSM26NS, zostaną one zwrócone Zamawiającemu.

  - Podniesienie funkcjonalności układu sterowania i bezpieczeństwa ruchu

    - Wymiana elektrycznych złącz między-wagonowych na nowe, modułowe w obudowach o stopniu ochrony min. IP65, zamykane na klamry.

    - Układ sterowania musi być kompatybilny w połączeniu EZT w trakcji wielokrotnej z EZT typu EN 57AKM eksploatowanym w SKM w Trójmieście

    - Przeprojektować i wymienić podgrupy sterowników i zabezpieczeń w rozdzielniach NN oraz poszczególne rozdzielnie sterownikowe z maksymalnym wykorzystaniem obecnych  elementów. Wymiana układu sterowania musi zapewnić kompatybilność sterowania układem napędowym i układem hamulcowym oraz systemu informacji pasażerskiej (SIP) i monitoringu video (CCTV) z systemami w EN 57AKM eksploatowanych w SKM w Trójmieście. Szczegóły rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.

    - Podłączyć zamontowane sprężarki IPS Tabor 102ZW-1 (w 3 EZT) do zasilania i magistrali CAN w celu zobrazowania na panelu maszynisty pracy sprężarek.

    - Przeprojektować  urządzenia sygnalizacyjne i panel operatorski maszynisty w uzgodnieniu z Zamawiającym

    - Wymienić tachograf na elektroniczny z funkcją czuwaka aktywnego oraz rejestracją min. 30 parametrów analogowych i cyfrowych. Parametry rejestrowane muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. Tachograf nadaje czas innym systemom w kabinie maszynisty.

    - Zrealizować na pulpicie maszynisty sygnalizację stanu zamknięcia – otwarcia i błędu każdych drzwi automatycznych.

    - Wymienić generatory systemu SHP z EDA-1 na EDA-3

  - Podniesienie funkcjonalności wyposażenia wnętrza

    - przedziały pasażerskie wyposażyć w gniazda 230V – pod każdym stolikiem.

    - W przedziale pasażerskim wyznaczyć miejsce dla kierownika pociągu wyposażone w zamykaną szafkę, monitor systemu CCTV (minimum 15 cali) i rozkładany stolik – uzgodnić lokalizację i wyposażenie z Zamawiającym

  - Podniesienie funkcjonalności układu hamulcowego

    - Układ hamulcowy musi być kompatybilny w połączeniu EZT w trakcji wielokrotnej z EZT typu EN 57AKM eksploatowanym w SKM w Trójmieście.

    - zamontować hamulce postojowe – sprężynowe kompatybilne z obecnym układem hamulca

  - Wymiana systemu informacji pasażerskiej (SIP), monitoringu video (CCTV), systemu zliczania potoków pasażerskich, internet WiFi

    - Wykonawca zapewni oznakowanie EZT oraz zainstaluje elektroniczny system informacji pasażerskiej zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. System informacji pasażerskiej zawiera urządzenia oraz spełnia wymagania:

    - System musi być kompatybilny w połączeniu EZT w trakcji wielokrotnej z EZT typu EN 57AKM eksploatowanym w SKM w Trójmieście

    - 9 szt. tablic LED lub TFT wewnętrznych

    - 2 szt. tablic LED zewnętrznych czołowych

    - 6 szt. tablic LED lub TFT full HD zewnętrznych bocznych

    - 9 szt. monitorów LCD o wym. min. 21,5” (269x478mm) i o rozdzielczości 1920x1080 pixeli  do sytemu emisji reklam – po 3 w wagonach rozrządczych i 3 w wagonie silnikowym.

    - Wymienić system CCTV na IP Ethernet i wszystkie kamery CCTV na kamery IP Full HD – 12 kamer wewnętrznych, 2 kamery czołowe z funkcją DN i WDR, 4 kamery zewnętrzne boczne podgrzewane i z trybem DN i WDR.

    - Czas rejestracji CCTV min. 10 dni, system wyposażony w przycisk rezerwacji materiału video, tj. od momentu naciśnięcia tego przycisku i wyboru czasu od-do, materiał video z tego okresu nie będzie nadpisywany. System powinien być wyposażony w zdalną diagnostykę, tak aby użytkownik posiadał wiedzę o poprawnym jego działaniu.

    - zainstalować system Internetu WiFi dla pasażerów - po jednej antenie WiFi na każdy wagon, kartę SIM do modułu sieciowego zapewnia Zamawiający.

    - Wymienić nagłośnienie na nowe, spełniające obowiązujące wytyczne UIC.

    - Wymienić mikrofony w kabinach maszynistów na nowe.

    - system SIP powinien wyświetlać informacje: numer pociągu, kierunek jazdy, stacje pośrednie, datę i aktualny czas, wyświetlać i zapowiadać bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS, umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższym Rozporządzeniu,

    - producent powinien zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający).

    - okablowanie bezwzględnie ekranowane.

    - urządzenia muszą spełniać normy: EN 50155, EN 50121-3-2,EN 61373, DIN 5510-2.

    - terminale do obsługi oraz dodatkowe urządzenia wymagane przez system. oprogramowanie do obsługi systemu oraz modem GSM do zdalnej transmisji danych i nadzoru systemu.

    - w kabinach na środkowym blacie pulpitu oraz na ściance za plecami kierownika pociągu nakleić instrukcję obsługi sterownika tablic.

    - zainstalować urządzenia do system zliczania pasażerów – wykorzystać obecnie zainstalowane bramki liczące Dilax, wraz z przesyłem danych zdalnie poprzez sieć GSM i zobrazowanie ich w aplikacji webowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzonej bramki liczącej – należy ją wymienić na nową.

    - Zdalny system webowy do nadzoru powyższych systemów SIP, CCTV, zliczania pasażerów - aplikacja umożliwiająca raportowanie kursowania pojazdu, zliczania pasażerów, parametrów trakcyjnych EZT

  - Położenie instalacji i wzmocnień w celu przygotowania do zabudowy automatu biletowego do transakcji bezgotówkowych w wagonie Ra i Rb

    - Uzgodnić z Zamawiającym miejsce i zastosować wzmocnienia pod ewentualną zabudowę automatu biletowego

    - Podłączyć instalację zasilającą 24VDC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym (moc chwilowa automatu max. 150 W na każdy automat).

  - Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy z materiału/koloru lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

    - Wykładzina podłogowa – RAL 6727 Antracyt

    - Ramy foteli w kolorze - RAL 9006

    - Stoliki podokienne RAL 5021

    - Stojaki na rowery – RAL 5021

    - Ramy i uchwyty foteli - RAL 9006

    - Chwytki – RAL 1021

    - Bagażniki - RAL 7026

    - Pulpity maszynisty – RAL 7026

    - Ramy drzwi między przedziałowych - RAL 7026

    - Drzwi między-przedziałowe - RAL3020

    - Śmietniczki - RAL 7026

    - Osłony drzwi automatycznych - RAL 7035

    - Osłony grzejników – stal nierdzewna

    - Ramy okienne - RAL 7026

    - Linia świetlna - RAL 9003

    - Drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze - RAL 3020

    - Siedzenia pasażerskie i siedzenia rozkładane

- materiał wandalo-odporny w kolorze morskiego turkusu

  - Dopuszczenie do eksploatacji, dokumentacja

    - Wykonawca zorganizuje i dostarczy zatwierdzenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przypadku istotnej zmiany oceny ryzyka przebudowy typu pojazdu kolejowego, wszelkich badań pojazdu, zatwierdzone przez Prezesa UTK świadectwo dopuszczenia typu pojazdu kolejowego lub nowe wydane przez Prezesa UTK zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego

    - Wykonawca opracuje i dostarczy w 2 egz. Papierowych i 2 egz. Elektronicznych, najpóźniej wraz z odbiorem technicznym pierwszego pojazdu:

- Dokumentację konstrukcyjną mechaniczną i elektryczną dot. zmian konstrukcyjnych w stopniu niezbędnym dla utrzymania na poziomach P1,P2, P3, P4, P5 wg DSU

- Zatwierdzoną przez UTK dokumentację systemu utrzymania

- Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń

- Warunki techniczne wykonania i odbioru

- 2 egz. Oryginału świadectwa dopuszczenia typu pojazdu kolejowego oraz deklaracje zgodności z typem, poświadczone notarialnie

- Instrukcję obsługi pojazdu

- Instrukcję utrzymania czystości

- Katalog części zamiennych

  - Okresy gwarancji

    - Gwarancja na nowe podzespoły zainstalowane w ramach przebudowy – 24 miesiące

    - Gwarancja na prace i naprawy wchodzące w zakres obsługi tech. P4 – 12 miesięcy

    - Gwarancja na powłoki malarskie pudeł wagonów – 36 miesięcy

  - Rozliczenie pozostałego złomu, urządzeń, materiałów

Wszelki złom pozostały w wyniku obsługi technicznej P4 i zmian konstrukcji przechodzi na własność Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzeń energoelektronicznych, elektronicznych oraz zestawów kołowych napędowych. Wykonawca pokrywa koszt utylizacji materiałów.

  - Obowiązujące normy i akty prawne

Wykonawca przy doborze materiałów i urządzeń musi uwzględnić i spełnić nowe, aktualnie obowiązujące przepisy zawarte w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, Decyzjach i Rozporządzeniach Komisji w sprawie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dotyczących zmian konstrukcyjnych taboru, Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, Rozporządzeniach Ministra Transportu, Ustawie o Transporcie Kolejowym jak również aktualnie obowiązujących Normach PN-EN, kartach UIC lub normach równoważnych.