1. Punkty smarne elektrycznego zespołu trakcyjnego 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B

| Nr punktu | Nazwa smarowanego zespołu | Ilość urządzeń | Miejsce smarowania | Środki smarowania |  | Częstotliwość smarowania |  |  |  |  | Zużycie środków smarowych |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj | Oznaczenie | W przeglądach okresowych |  |  |  | W napr. okresowych | Dosmaro-wywanie w kg |  | Wymiana w kg |  |
|  |  |  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P2 | P4 | P5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. 1.1 | Urządzenia elektryczne Przetwornica główna | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,03 | 0,05 | Na rys. niewidoczna |
| 1.2 | Przetwornica oświetleniowa | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,02 | 0,03 |  |
| 1.3 | Silnik wentylat. skrzyni WN | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,01 |  |
| 1.4 | Silnik sprężarki głównej | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,03 | 0,05 |  |
| 1.5 | Silnik sprężarki pomocniczej | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,03 |  |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 | Odbierak prądu | 2 | ślizgacz | smar | grafitowy | - | S | S | - | W | W | 0,4 | 1,5 |  |
|  |  |  | przeguby | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | S | W | 0,1 | 0,3 |  |
|  |  |  | cylinder powietrza | smar | Aliten N Smar Lubriten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | S | S | - | S | W | 0,05 | 0,15 |  |
| 1.7 | Aparatura elektryczna |  | styki elektryczne | wazelina techniczna | TW | - | S | S | - | S | S | 0,1 | - |  |
|  |  |  | przeguby | olej przemysłowy | Pm 30/50 -0-020 | - | S | S | - | S | S | 0,05 | - |  |
|  |  |  | cylindry i zawory ep | olej waze-linowy | Biały Smar hamulcowy L lub Z | - | S | S | - | W | W | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | łożyska toczne | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,07 | 0,1 |  |
| 2 2.1 | Układ powietrza i hamulca Sprężarka główna | 1 | miska olejowa | olej sprężarkowy | L-DAA 100 lub L-DAA 46 Olej silnikowy LUX 10 lub LUX 6 | S | S | W | W | W | W | 0,5 | 3,1 |  |
| 2.2 | Sprężarka pomocnicza | 1 | miska olejowa | olej sprężarkowy | L-DAA 100 lub L-DAA 46 Olej silnikowy LUX 10 lub LUX 6 | S | S | W | W | W | W | 0,1 | 0,9 |  |
| 2.3 | Główny zwór maszynisty | 2 | powierzch-nie trące | wazelina techniczna | TW Smar hamulcowy L lub Z | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,01 |  |
| 2.4 | Kurki i zawory w układzie sprężonego powietrza |  | powierzch-nie trące | wazelina techniczna | TW Smar hamulcowy L lub Z | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,01 | Na rys. niewidoczna |
| 2.5 | Cylinder hamulcowy | 4 | gładź cylindra | smar | Aliten N Smar Lubtiten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | - | S | - | S | W | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | sworzeń; tłoczysko | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,05 | 0,1 |  |
| 2.6 | Układ dźwigowy hamulca | kpl | przeguby dźwigni | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | 4 | SAB | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,05 | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Hamulec ręczny | 2 | śruba; przekładnia zębata, przeguby, ułożysko- wania | smar maszynowy | 2 | - | S | S | - | S | W | 0,05 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | S | W | 0,04 | 0,1 |  |
| 2.8 | Napęd drzwi automatycznych | 12 | cylindry | smar | Aliten N Smar Lubtiten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | S | S | - | S | W | 0,03 | 0,08 |  |
| 3 3.1 | Podwozie, Zestaw kołowy | 12 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | - | S | - | W | W | 0,06 | 1,5 |  |
| 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Silnik trakcyjny | 4 | ułożysko-wanie na osi zestawu kołowego | olej przemysłowy | Pm 30/50 - 0-020 | S | S | W | - | W | W | 0,9 | 5,5 |  |
|  |  |  | osłona przekładni | smar do przekładni | Centurial | S | S | S | W | W | W | 1,0 | 8,5 |  |
|  |  |  | łożyska wirnika | smar | ŁT - 4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,12 | 1,22 |  |
| 3.3 | Ślizgi wideł maźniczych | 48 | ślizg-prowadnik | olej ma-szynow | L-AN46 Olej przemysłowy Pm 30/50-0-020 | S | S | W | S | S | W | 0,05 | 0,05 | Dotyczy ślizgów bez wykładów manganowych |
| 3.3 | Uresorowanie | 24 | resor maźnicy | smar | grafitowy | - | - | S | - | S | S | 0,1 | - |  |
|  |  |  | Pryzmy, kamienie, sworznie i gwinty wieszaków resorów; belki bujakowej oraz ślizgi belki bujakowej | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | S | S | 0,3 | 0,3 |  |
| 4 4.1 | Nadwozie Sprzęg automatyczny | 2+2 | sprężyny; tuleje | smar | Litomos EP 23 | - | S | S | - | S | S | 0,2 | - |  |
|  |  |  | Czopy zamocowania sprzęgu; krzyżak głowicy | smar | Litomos EP 23 | - | S | S | - | W | W | 0,1 | 0,2 |  |
| 4.2 | Czop skrętu | 6 | gniazdo czopa | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | S | S | S | W | W | W | 0,15 | 0,15 | jeśli jest olejowy system smarowania |
|  |  |  |  | smar | grafitowy | - | - | - | - | W | W | - | 0,20 |  |
| 4.3 | Podparcie boczne pudła | 12 | ślizgi | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | S | S | S | W | W | W | 0,01 | 0,01 | jeśli jest olejowy system smarowania |
| 4.4 | Zawiasy i zamki |  | powierzchnie trące | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | - | S | S | S | S | S | 0,05 | - |  |
| 4.5 | Zderzak międzywagonowy | 4 | Tuleja, pochwa, płyta | smar | grafitowy | - | S | S | - | S | S | 0,25 | - | na rys. niewidoczne |
| 4.6 | Mostek przejściowy |  | Powie-rzchnie trące | Smar maszynowy | 2 | - | S | S | - | S | S | 0,03 |  | na rys. niewidoczne |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 5.1 | Różne Szybkościomierz | 2 | napęd mecha- niczny | Smar | ŁT - 4S3 | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,05 | olej |
|  |  |  | mechanizm zegarowy | Olej wazelinowy | biały | - | - | S | - | S | S | 0,001 | - | zegarmistrzo wski |
| 5.2 | Wycieraczka okienna | 4 | Tłoczki, rozdzielacz | olej wazelinowy | biały | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,05 | na rys. niewidoczne |
|  |  |  | mechanizm napędowy | wazelina techniczna | TW | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,05 |  |
| 5.3 | Aparat opuszczania okna |  | powierzchnie trące | smar maszynowy | 2 | - | - | - | - | S | S | 0,2 | - | na rys. niewidoczne |
| 5.4 | Przyrządy pomiarowe |  | mechanizm wskaźnikowy | olej wazelinowy | biały | - | - | S | - | S | S | 0,01 |  | na rys. niewidoczne |
|  |  |  |  |  | olej zegarmistrzowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Prowadnice drzwi przesuwnych |  | powierzchnie trące | smar maszynowy | 2 | - | - | S | - | S | S | 0,2 | - |  |

Uwaga:

Ilości podane w rubryce 13 i 14 dotyczą jednego urządzenia lub kompletu.

Dopuszcza się stosowanie smarów zamiennych lub nowej generacji o lepszych parametrach smarnych.

Oznaczenie:

S	- sprawdzić; smarować; w razie potrzeby uzupełnić

W 	- wymienić

P1	Pierwszy poziom utrzyma - przegląd kontrolny

P2 	Drugi poziom utrzymania - przegląd okresowy

P3 	Trzeci poziom utrzymania - przegląd poszerzony

PS 	- przegląd sezonowy

P4 	Czwarty poziom utrzymania - naprawa rewizyjna

P5 	Piąty poziom utrzymania - naprawa główna

1. Zestaw kołowy wraz z symbolami podlegającymi pomiarom.

Zestaw kołowy napędny	Zestaw kołowy toczny

2. Wartości parametrów zestawu kołowego

| Lp. | Określenie pomiaru |  | Rodzaj zestawu | Wartość parametru w [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wymiar konstrukcyjny | wymiar naprawczy | wymiar kresowy |
| 1. | Grubość obręczy „O" |  | napędny | 75+5-1 | >45 | 40 |
|  |  |  | toczny | 65+5-1 | >40 | 35 |
| 2. | Wysokość obrzeża „Ow" |  | napędny | 28+0,5-0,5 | 28+0,5-0,5 | max 36; min. 25 |
|  |  |  | toczny | 28+0,5-0,5 | 28+0,5-0,5 | max 36; min. 25 |
| 3. | Grubość obrzeża „Og"3) |  | napędny | 32,5+0,5 | 32,5+0,5 | 22 |
|  |  |  | toczny | 32,5+0,5 | 32,5+0,5 | 22 |
| 4. | Stromość obrzeża „qr" |  | napędny | 10,8+0,2 | 10,8+0,2 | 6,5 |
|  |  |  | toczny | 10,8+0,2 | 10,8+0,2 | 6,5 |
| 5. | Wytarcie miejscowe „Op" |  | napędny | 0 | 0 | 1,5 |
|  |  |  | toczny | 0 | 0 | 1,5 |
| 6. | Suma grubości dwóch obrzeży „2Og" |  | napędny | 65,0+1 | 65,0+1 | 48,01) |
|  |  |  | toczny | 65,0+1 | 65,0+1 | 48,01) |
| 7. | Średnica koła w okręgu tocznym „D" |  | napędny | 1000+5-2 | 940 | 930 |
|  |  |  | toczny | 940+5-2 | 890 | 880 |
| 8. | Odległość między wewnętrznymi powierzchniami obręczy w zestawach kołowych z ułożyskowaniem „Az"2) | zewn. | Napędny i toczny | 1360+2-0 | 1360+2-0 | - |
|  |  | wewn. |  | - | - | 1360+3-3 |
| 9. | Odległość między zarysami obrzeży zestawów: Ez |  | napędny | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 |
|  |  |  | toczny | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 |
| 10. | Szerokość obręczy „b" |  | napędny | 135+1-1 | 135+1-2 | 135+1-2 |
|  |  |  | toczny | 135+1-1 | 135+1-2 | 135+1-2 |
| 11. | Różnica średnic kół w zestawie kołowym |  | napędny | <0,5 | <0,5 | 1,0 |
|  |  |  | toczny | <0,5 | <0,5 | 1,0 |
| 12. | Różnice średnic większych kół w wózku |  | napędny | <2,0 | <2,0 | 3,0 |
|  |  |  | toczny | <2,0 | <2,0 | 5,0 |
| 13. | Różnice średnic większych kół między wózkami |  | napędny | <5,0 | <5,0 | 5,0 |
|  |  |  | toczny | <5,0 | <10,0 | 10,0 |
| 1) w zależności od Az i w granicach Ez 2) wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszą się do zestawów kołowych wymontowanych z e.z.t., natomiast kresowe do zestawów kołowych w e.z.t. 3) max grubość i stromość obrzeża nie może przekroczyć wymiarów konstrukcyjnych dla danego zarysu |  |  |  |  |  |  |

*) Pomiaru Az’ oraz Ez dokonywać na co 6-tym P2 i każdym P3

| Seria ………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pojazdu ………………………. |  |  |  |  |
| Sprawdzenie osadzenia obręczy zestawu kołowego | Data sprawdzenia | Podpis | Wynik sprawdzenia |  |
| - czystość dźwięku obręczy |  |  |  |  |
| - poprawność ustawienia znaków kontrolnych |  |  |  |  |
| - prawidłowość osadzenia pierścienia zaciskowego |  |  |  |  |
| - występowanie śladów rdzy |  |  |  |  |
| - defektoskopowe badanie osi zestawu kołowego (wykonywać tylko przy podmianie zestawów kołowych oraz na P4 i P5) | Data pomiaru | Podpis | Ocena pomiaru |  |

| Pomiary charakterystyki |  |  |  | Typ pantografu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nr jednostki |  |  |
| Lp. | WIELKOŚĆ MIERZONA |  | WIELKOŚĆ WYMAGANA wg PRZEPISÓW | WIELKOŚCI RZECZYWISTE |  |  |
|  |  |  |  | Odbierak A |  | Odbierak B |
| 1 | Czas podnoszenia ślizgacza |  | 6÷12s +30% w zimie |  |  |  |
| 2 | Czas opadania ślizgacza |  | 5÷10s +30% w zimie |  |  |  |
| 3 | Czas oderwania ślizgacza od sieci |  | max 3s |  |  |  |
| 4 | Siła nacisku statystycznego | wkładki miedziane | 70÷90N ±5N |  |  |  |
|  |  | wkładki węglowe | 110+10-20N |  |  |  |
| 5 | Prawidłowość sterowania odbierakami z obu kabin, prawidłowość ruchu odbieraka i szczelności napędu |  | P/N*) |  |  |  |

*) P/N – prawidłowy/nieprawidłowy

Uwagi 	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Pomiarów dokonał |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię | Podpis |  |

1. Zawieszenie zgarniaczy, sprzęgu i zderzaków międzywagonowych

| Odległość od główki szyny w [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgarniaczy szynowych |  | Zgarniaczy torowych |  | Środka geometrycznego sprzęgu czołowego |  |  | Środka geometrycznego zderzaków międzywagonowych |  |  |
| S |  | N |  | L |  |  | M |  |  |
| Wielkość kresowa [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolna | Górna | Dolna | Górna | Dolna | Górna |  | Dolna |  | Górna |
| 100 | 110 | 95 | 140 | 910 | 960 | 940 |  | 955 |  |

UWAGA

1)	Wymiary eksploatacyjne parametru „L" mogą różnić się w zakresie minimalnego i maksymalnego zużycia obręczy zestawów kołowych.

2)	Wymiar kresowy parametru „L" wynika z max zużycia obręczy zestawów kołowych.

3)	Pomiaru parametru L dokonywać na co 6-tym P2

4)	Dopuszczalna w eksploatacji różnica zawieszenia zderzaków:

- na jednej czołownicy ≤5mm,

- na obu końcach wagonu ≤8mm.

2. Luz pomiędzy opaską resoru, a odbijakiem dla wózka niezmodernizowanego

Wózek zmodernizowany			Wózek niezmodernizowany

| Rodzaj wózka | Wymiar konstrukcyjny | Wymiar wózek „B" | Wymiar wózek „Bk" | Wymiar wózek zmodernizowany „Bm” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek napędny | 400-3 | 40+6-3 | 50+6-3 | 32+2-3 |
| Wózek toczny | 400-3 | 40+6-3 | 50+6-3 | 25+2-3 |

Dopuszczalna w eksploatacji różnica wielkości „B" w ramach jednego zestawu kołowego nie może przekroczyć: dla wózka napędnego 2mm, dla wózka tocznego 3mm

3. Zawieszenie elektromagnesu

| Wielkość kresowa [mm] | X | Y |
| --- | --- | --- |
| dolna | 200 | 280 |
| górna | 210 | 300 |

- Luzy na ślizgach belki bujakowej

G1L, G1P, G2L, G2P - luz między odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową

E - odległość między ślizgiem na wózku a ślizgiem na pudle

H - luz między odbijakiem bocznym a belką bujakową

| Wielkość parametru [mm] | GL=G1L+G2L 4) | GP=G1P+G2P 4) | El + Ep 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| dolna | 2,5 | 2,5 | 1,5÷3 |
| górna | 4 | 4 | 5 |

Uwaga:

1.	Musi być spełniony warunek : |GL - GP | ≤ 1 mm, oraz EL ; EP ≥ 0,5mm.

2.	Pomiar G oraz E przeprowadzać na co 6-stym P2.

| Wartości rzeczywiste | STRONA LEWA | Wózek…… | Zestaw ……… | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Pomiarów parametrów G oraz E dokonywać na co 6-tym P2 *) podane wymiary dotyczą nieobciążonego EZT Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar…………………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestaw ……… | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość [mm] |  | Kresowa |  | 4 | max 4,0 min 2,5 | max 5,0 min 1,5 | 40+6-3 | 50+6-3 | 32+2-3 |  | 25+2-3 |  |
|  |  | Konstrukcyjna |  | 3 | 3+0,5-0,5 | 1,5÷3 | 40-3 | 50-3 | 32+2-1 |  | 25+2-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | Bk | Bm nap. |  | Bm tocz |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  |  | 2 | Gi | E*) | B |  |  |  |  |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  |  | 1 | Luz miedzy odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową | Odległość między ślizgiem na wózku, a ślizgiem na pudle | Odległość pomiędzy opaską resorową a odbijakiem |  |  | Odległość pomiędzy odbijakiem a maźnicą |  |  |

| Wartości rzeczywiste | STRONA PRAWA | Wózek…… | Zestaw ……… | 20 |  |  |  |  |  |  | Pomiarów parametrów G oraz E dokonywać na co 6-tym P2 Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar…………………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestaw ……… | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość [mm] |  | Kresowa |  | 4 | max 4,0 min 2,5 | 40+6-3 | 50+6-3 | 32+2-3 |  | 25+2-3 |  |
|  |  | Konstrukcyjna |  | 3 | 3+0,5-0,5 | 40-3 | 50-3 | 32+2-1 |  | 25+2-1 |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  |  | 2 | Gi | B | Bk | Bm nap. |  | Bm tocz |  |
|  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  |  | 1 | Luz miedzy odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową | Odległość pomiędzy opaską resorową a odbijakiem |  |  | Odległość pomiędzy odbijakiem a maźnicą |  |  |

| Wymiary rzeczywiste | 5B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar……………………………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L | P |  | L | P | L | P |  |  |  |
| Wartość [mm] | Kresowa |  | 4 | max 960 min 910 | max 955 min 910 |  |  | max 140 min 95 |  | max 110 min 100 |  | max 210 min 200 | max 300 min 280 |  |
|  | Konstrukcyjna |  | 3 | 950+10-5 *) | 945+10-5 *) |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  | 2 | L | M |  |  | N |  | S |  | X | Y |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  | 1 | Odległość osi sprzęgu od główki szyny | Odległość środka tarcz zderzaka od główki szyny |  | Odległość zgarniaczy torowych od główki szyny |  |  | Odległość zgarniaczy szynowych od główki szyny |  | Odległość elektromagnesu od główki szyny | Odległość osi elektromagnesu od wewnętrznej powierzchni główki szyny |  |

*) Kartę stosować na co 6-tym P2 (w niezbędnym zakresie). Podczas P3, wykonać wszystkie pomiary

Rezystancja izolacji silników trakcyjnych

1. Wielkości kresowe:

Jako wartości graniczne rezystancji izolacji należy przyjąć 4MΩ w stanie nagrzanym. Jeżeli pomiary są wykonywane w stanie zimnym silnika, należy dokonać przeliczeń minimalnej rezystancji w danej temperaturze w oparciu o charakterystykę R=f(t) dla konkretnego silnika trakcyjnego.

2. Rejestracja pomiarów:

| Karta pomiarowa rezystancji izolacji silników trakcyjnych |  |  |  |  |  |  | Seria…………………………. Nr……………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce pomiaru | Kolejność silników trakcyjnych od kabiny A (1) |  |  |  |  |  |  |  |  | uwagi |
|  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII |  |
|  | I-II | - | III-IV | - | - | V-VI |  |  |  |  |
|  | I-III | - | IV-VI | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Wyniki pomiarów rezystancji w M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kartę należy wypełniać podczas poziomu P3.

1. Sprawdzenie wskazań i oznaczeń maksymalnych w manometrach

| Punkt pomiaru ciśnienia | Max ciśnienie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Założone [MPa] | Zmierzone [MPa] |
| Zbiornik gł. | 0,8 |  |
| Przewód gł. | 0,5 |  |
| Cylinder hamulcowy | 0,39 |  |

2. Próba szczelności układu pneumatycznego [MPa]

| Spadek ciśnienia w czasie 5min. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W zbiorniku gł. z 0,8MPa |  | W przewodzie gł. z 0,5MPa |  | W cylindrach hamulcowych po hamowaniu nagłym |  |
| Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] | Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] | Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] |
| 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |

3. Pomiar skoku tłoka w cylindrach hamulcowych w mm

| Cylinder | Wartość zmierzona [mm] | Cylinder | Wartość zmierzona [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | IV |  |
| II |  | V |  |
| III |  | VI |  |

Uwaga: Skok tłoka cylindra wagon „R"105±5" mm, wagon „S" 110±5 mm.

4. Sprawdzenie odchodzenia klocków hamulcowych przy luzowaniu

| Zestaw | Luz między klockiem, a obręczą kół [mm] |  | Zestaw | Luz między klockiem, a obręczą kół [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strona prawa | Strona lewa |  | Strona prawa | Strona lewa |
| I |  |  | IX |  |  |
| II |  |  | X |  |  |
| III |  |  | XI |  |  |
| IV |  |  | XII |  |  |
| V |  |  | XIII |  |  |
| VI |  |  | XIV |  |  |
| VII |  |  | XV |  |  |
| VIII |  |  | XVI |  |  |

Uwaga: Luz między klockiem, a obręczą koła powinien wynosić 4÷8mm.

| Pomiarów dokonał |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię | Podpis |  |

Komisja w składzie :

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

Seria : …………………………………………………………….

Nr ramy :

I 	………………………………………………	V  	………………………………………………

II 	………………………………………………	VI 	………………………………………………

III	……………………………………………… 	VII	………………………………………………

IV	……………………………………………… 	VIII	………………………………………………

Przebieg od zbudowania  …………………………………………………………….km

Data ostatniej naprawy okresowej i przebieg: …………………………………………………………….

Zakład wykonujący ostatnią naprawę okresową

Opis stanu technicznego wózków:

Opis stanu technicznego pozostałych elementów podwozia:

E.Z.T. DOPUSZCZONA	-	NIE DOPUSZCZONA*) DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

Podpisy członków komisji:

1	……………………………………………………….

2	……………………………………………………….

3	……………………………………………………….

4	……………………………………………………….

*) niepotrzebne skreślić